Tehniskais apraksts standarta 20’ MOVE konteineram

Šajā dokumentā aprakstīta sekciju standarta MOVE konteinera konstrukcija līdz ar tā kompozītajām detaļām un tehnisko aprīkojumu.

MOVE konteineru mērījumi atbilst ISO 668: 1995 prasībām, un šai sistēmai ir vairākas priekšrocības. Katrs modulis ir izgatavots ar nostiprinātu tērauda karkasu un viegli saliekamiem un izjaucamiem sienu paneļiem.

Ja nepieciešams, MOVE konteinerus var savienot savā starpā ar sāniem vai galiem vai arī tos var novietot citu uz cita. Noņemot sānu paneļus, iespējams ierīkot neierobežotas platības iekštelpas. Maksimālais augstums – 3 stāvi.

| Tips |  |  |  | Mērījumi (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20' MOVE |  |  | Termiskās vadīšanas koeficients | Ārējie/iekšējie |  |  | Iepako-jumā | Neto svars |
| Modelis | Izolācijas materiāls | Izolācijas materiāla biezums (mm) | U (W/m2K) | L | W | H | H1 | kg |
| MW60 | Minerālvate | 60 | 0,54 | 6058/5842 | 2438/2222 | 2591/2320 | 648 | 1850 |
| hMW60 |  |  |  |  |  | 2800/2520 | 864 | 1950 |
| MW100 |  | 100 | 0,34 | 6058/5762 | 2438/2142 | 2591/2320 | 864 | 2050 |
| hMW100 |  |  |  |  |  | 2800/2530 |  | 2150 |
| sPU80 | Poliuretāns | 80 | 0,27 | 6058/5838 | 2438/2218 | 2591/2320 | 648 | 1800 |
| shPU80 |  |  |  |  |  | 2800/2530 | 864 | 1900 |

Karkass		Prefabricēti metināti 3-4 mm biezi speciāla tērauda profili

- 8 konteineru stūru atveres konteineru pacelšanai un enkurošanai

- 2 satveršanas atveres autopacēlājam (305 x 87 mm katra) ar attālumu starp atveru centriem 900 mm

- 4 iebūvētas jumta notekas

- 4 iebūvētas un izolētas ūdens noteces caurules (ø 32 mm)

- Metināšanas operācijas – saskaņā ar LST EN 1090-2:2008+A1:2011

- Pārklājums ar 80-100 μm pretkorozijas grunti un 70-80 μm pret krāsu izturīgu pārklājumu aizsardzībai pret atmosfēras iedarbību

- Krāsa – pelēka (RAL 7001) vai no RAL paletes izvēlēta krāsa

Jumts		Pārklāts ar cinkotu 0,5 mm biezu skārdu. Dubulti nodalījumi ar ievietotu blīvi

- Krusteniskas koka sijas

- Sniega slodze: 1,53 kN (150 kg/m2)

- Izolēts ar minerālvati, 100 mm biezu. Sadegšanas klase A1 (EN 13 501-1)

- Termiskās vadīšanas koeficients ir U = 0.34 (W/m2K)

- Tvaiku izolācija: 0,2 mm poliuretāna plēve

- Griesti: balti 10 mm laminēti koka skaidu paneļi, izmešu klase E1

Sienas

# Daudzslāņu paneļi uz koka karkasa pamata (ārpusē cinkots/krāsots tērauds, izolācija – minerālvate /poliuretāns 60/80/100 mm, laminēti koka skaidu dēļi 12 mm)

  - Tipisks sienas komplekts, veidots no 14 paneļiem:

  - sienas plakanie paneļi: 11 gab.;

  - durvju panelis: 1 gab.;

  - panelis ar atveramu logu;

  - panelis ar neatveramu logu.

  - Paneļu plānojums pēc brīvas izvēles atkarībā no pieejamām elektroinstalācijas opcijām

  - Ārējā krāsa: sudraba (RAL 9006)

  - Iekšējā krāsa: balta

  - Citas krāsas un sienu paneļu biezumi pieejami pēc pieprasījuma

  - Termiskās vadīšanas koeficients "U":

    - Sienas izolācijas biezumam 60 mm U = 0,54 (W / m2K);

    - Sienas izolācijas biezumam 100 mm U = 0,34 (W / m2K).

Starpsienas (pēc pieprasījuma)

- Starpsienu paneļu biezums ir 70 mm. Starpsienu panelis ir veidots no 50 mm bieza karkasa, pārklāta ar baltu laminētu koka skaidu paneli 10 mm abās pusēs

- Pieejami 2 tipu starpsienu paneļi:

- akli (viengabalaini);

- ar durvīm.

Logi

  - 3 veidos atverams, 900x1100 mm izmēra, labās puses PVC logs, 1 gab.

  - Neatverams, 900x1100 mm izmēra PVC logs, 1 gab.

  - Logu rāmis ar 6 kamerām un 24 mm (4/16/4) stikla sistēmu. Rāmja krāsa: balta

  - Termiskās vadīšanas vērtība U= 1,40 (W/m2K)

  - Skaņas slāpēšana Rw – 35 dB

  - Alumīnija ārējās drošības rullējamās žalūzijas, vadāmas no iekšpuses, baltā krāsā, 2 gab.

Grīda

  - PVC pārklājums 2,00 mm biezs, reakcija uz liesmu B2, nolietojuma grupa T, krāsa: pelēka

  - Grīdas pildījums: PVC, krāsa: pelēka

  - Noturošais OSB panelis (ar gropi, biezums 25 mm), ir piemērots lietošanai mitruma klases 2 vidē saskaņā ar ENV 1995-1-1, izmešu klase E1

  - Izolēta ar 100 mm biezu minerālvati. Sadegšanas klase A1 (EN 13 501-1)

  - Termiskās vadīšanas koeficients ir U = 0,36 (W/m2K)*

  - Tvaiku izolācija: 0,2 mm polietilēna plēve

  - Trapezium cinkots skārds 0,5 mm biezs

  - Pieļaujamā slodze grīdai: 2,04 kN (200 kg/m2)

Elektroinstalācija

Durvis		900 x 2000 mm, tērauda ar minerālvati iekšpusē, tīrais atvērums 813x1955 mm

    - Krāsa: pelēka (RAL 9006)

# Skaņas izolācija RW 31 dB

    - NEMEF slēdzene

    - 2 iebūvētas iekārtas  pie ārējā karkasa: CEE 32 A ārējās sienu kontaktligzdas, IP 44

    - Iekšējās kontaktligzdas montētas uz apmetuma uzstādīšanas PVC pamatnēs, apgaismes kabeļi ierīkoti pār griestiem

    - Sadales panelis IP44, montēts uz griestiem

    - Auto slēdži: 3 gab. (C6A, C16A, C10A)

    - Strāvas noplūdes relejs: 30 mA, A tipa

      - Gaismas slēdzis: 2 x 2 gab. (10 AX, balti), iezemētas kontaktligzdas (230 V, 16 A, baltas)

      - LED spuldzes 2 x 36 W, IP 65: 2 gab.

      - 2 kontaktligzdas – 2 gab.

Prasības pamatiem

# Pamati var būt betona, koka vai dzelzs ar vismaz 6 atbalsta punktiem

- Var izmantot arī lentveida pamatus vai betona paneļus. Pamatiem jābūt ventilējamiem un pielāgotiem atrašanās vietas apstākļiem (augsnes struktūra, sasalšanas dziļums) un slodzēm

- Tikai līdzeni pamati garantē sekmīgu konteinera vai tā kompleksa montāžu un turpmāku kalpošanu

Kraušana

# Autoiekrāvējs. Minimālais dakšas garums: 1400 mm

  - Iekraujot ar ceļamkrānu, jāizmanto 4 saites. Leņķim starp pacelšanas saitēm un horizontu jābūt lielākam par 60°

  - Iekraujot/izkraujot ar ceļamkrānu vai iekrāvēju, jāceļ tikai pa vienai vienībai

* * Vērtība ir deklarēta izolācijas materiālam, kas novietots starp koka sijām ar tādu pašu biezumu kā minerālvate. Datums: 2019. gada decembris.